南昌大学2026年监控、门禁、道闸维保服务采购项目需求征集意见公告

因南昌大学2026年监控、门禁、道闸维保服务采购项目的需要，现就该项目采购进行采购需求意见征集，具体如下:

一、采购项目名称

南昌大学智慧监控、门禁、道闸维保服务采购项目

二、采购需求

具体采购需求详见附件1。

三、本公告期限

2025年7月11日至2025年7月15日。（5个日历日）

四、说明

本次需求意见征集自愿参与，所征集材料仅用于优化采购需求，欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。

有意参加征集者，可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。

本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。

五、反馈文件递交

请于2025年7月17日17:00前将反馈的意见（word版一份，盖章的扫描件一份）发送至指定邮箱: 396892543@qq.com，主题请使用“××公司:南昌大学2026年监控、门禁、道闸维保服务采购项目采购需求征集意见反馈材料”。

六、联系方式

如对本项工作有任何疑问，请联系南昌大学招标采购中心，联系人:涂老师，联系电话: 0791-83969364。

附件1：

南昌大学2026年监控、门禁、道闸采购项目需求书

（征集意见稿）

一、项目概况

| 项目名称 | 南昌大学保卫处2026年监控、门禁、道闸维保服务项目。 |
| --- | --- |
| 项目用途 | 维保范围包括南昌大学所有校区“前湖北校区、前湖南校区、青山湖校区、东湖校区”的校园综合安防系统。 |
| 预算金额 | 700000.00元。 |
| 最高限价 | 有（700000.00元），无。 |
| 结算方式 | 采用人民币结算。采用外币或其他方式结算。 |
| 项目是否分包 | □是 否。每个包的预算 元； |

二、采购标的一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学保卫处2026年监控、门禁、道闸维保服务项目 | 1年 | 合同签订之日起至2026年12月10日。 |

三、技术要求

（一）保卫处2026年监控、门禁、道闸维保服务

| 序号 | 重要性 | 服务要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 维保期限： 合同签订之日起至2026年12月10日。 维保内容： 全年技术服务：安排6名专业维保技术人员提供技术服务，保障服务范围内所有设备及系统均可正常运转。 全年服务设备：对维保服务范围内所有无法修复或遗失的设备提供所需设备及配件（按22万元/年计算，超出22/年的设备，由中标方免费提供）。 维保技术人员服务范围： 包括南昌大学所有校区“前湖北校区、前湖南校区、青山湖校区、东湖校区”的校园综合安防系统。采购方所配置的安防系统主要包含：综合安防管理平台（服务器）1套、人脸业务平台1套、监控管理电脑11台、液晶拼接屏6块、LED显示屏3套、人脸门禁道闸机41台、测速提示牌22块、车辆道闸系统6套、电动车辆识别道匝8套、磁盘阵列5台、UPS不间断电源1套、摄像机6378台、卡口设备2套、硬盘录像机55台、硬盘330块、交换机、光纤收发器、光模块、防雷器、信号线、电源等所有安防相关设备和配件。 维保技术人员技术及证书要求： - 技术要求：对维保工作提供技术支撑，按采购方要求对维保范围内所有损坏设备及系统进行及时修复；按采购方要求对维保服务范围内所有设备及系统进行保养。 - 证书要求：所有维保技术人员均需持有特种作业操作证（低压电工）。 维保所需设备及配件要求： 所需设备及配件参照“维保所需设备及配件”清单，本批设备仅用于维保期间维保服务范围内包含设备的修复和替换，并且保障替换设备为全新设备，采购方和中标方均不可用作其他用途。每次使用须报采购方管理人员确认，经采购方同意后方可进行更换。 | 服务要求响应/偏离表 |
| 2 | ★ | 维保工作内容： - 定点值班：中标方必须安排6名专业维保技术人员在学校各校区监控中心定点值班，维保队伍人数总计：前湖校区4人、东湖校区1人、青山湖校区1人，值班时间同步采购方工作时间，确保随时维修、维保，并在采购方指定地点填写签到表。值班时间以外需紧急抢修的，中标方必须确保维保工作人员24小时随叫随到。 - 完善监控电路图:中标方进场后180天之内须将“前湖北校区、前湖南校区、青山湖校区、东湖校区”安防监控电路图（摄像机线路图）交于采购方，线路应清晰显示安装位置、线路走向、连接方式等。 - 故障响应:接到采购方电话或书面的维修单后要求在30分钟内进行响应，到达故障现场后需拍照确认。到达现场时间要求:前湖北校区30分钟:前湖南校区30分钟；青山湖校区东湖校区60分钟内到达故障现场。紧急情况下:前湖北校区、前湖南校区10分钟内到达故障现场，青山湖校区、东湖校区30分钟内到达故障现场。如确实不能按时到达故障现场，需向采购方管理人员说明情况，由采购方根据实际情况安排到达故障现场时间。 - 故障修复:前端设备2小时内修复，后端设备4小时内修复 ，重大事故 (8个以上摄像机不能正常工作) 24 小时内修复(以上时间均包括响应时间在内)，修复后报由采购方管理人员确认，并填写维保日志进行登记。如因施工、事故、自然环境变化等客观原因无法及时修复的，中标方需自行寻求解决方式尽快修复，并向采购方报告预计修复时间，由采购方确认。确实无法自行解决的，可报采购方管理人员，经协调后，由中标方及时修复，修复时间要求由采购方跟据实际情况确定。完成后需填写维保日志。未报采购方确认的，视为未及时修复，每次未及时修复记一次违约。 - 设备更换: 在故障现场不能修复或遗失的设备(含硬盘录像机、摄像机、硬盘、交换机、显示器、摄像机电源、线缆、接头、支架、辅助材料、车辆卡口抓拍机、单车道超速雷达、补光灯、路口终端服务器、测速提示牌、双目活体人脸机，身份证读卡器，通道闸机主控制板，通道闸机电机离合器总成，通道闸机电机驱动板，红外控制板，红外传感器，不锈钢挡板，无线遥控器等)，由中标方提供设备更换，以恢复设备正常运转，并向采购方告知更换时间。更换设备名称、参数、价格参照下表1，更换设备费用标准按照维保内容“全年服务设备”条目执行，每次更换须报采购方管理人员确认，经采购方同意后方可进行更换。未按采购方要求完成的，每次记一次违约。同时中标方提供的设备质量不能低于原设备质量，中标方提供的设备质量低于原设备质量的，中标方须按原设备价格3倍赔偿甲方，替换设备低于原设备质量超过3次的，视为中标方违约，甲方有权中止双方签订的相关协议及合同，并追究中标方的违约责任。 - 每月考核：采购方每月对全校所有监控点位在线率进行考核，要求在线率不低于98%。如未达到98%，按以下方式计算违约点位：违约点位数=（全校监控点位总数*98%）-考核时实际在线数。未按采购方要求完成，每个违约点位须向甲采购方支付违约金100元。 - 系统巡查:中标方须派专业人员对上述维保范围每周不低于一次进行巡查，并在维保日志内填写巡查记录，作为考核维保工作的依据。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 - 摄像机保养:中标方每月一次对摄像机表面进行清洁、除垢，每两周一次对遮拦“视线”的物体进行清除、每两周一次对角度出现明显偏差的摄像机进行调整。采购方有特殊要求的，须按采购方实际要求完成。如因施工、事故、自然环境变化等客观原因无法及时修复的，中标方需自行寻求解决方式尽快处理，并向采购方报告预计完成时间，由采购方确认。确实无法自行解决的，经双方协调后，由中标方及时处理，完成时间要求由采购方跟据实际情况确定。完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 - 防雷设施保养:中标方必须在每年4月的第一个星期(雷雨季节到来前)对防雷设施进行检测保养，完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 - 系统保养:中标方至少每季度进行一次对系统的全面检测保养。在合同终止前1周做最后一次系统检测，如出现故障或问题，要及时进行排除或修复，直至系统检测合格，完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 11. 网络应用终端:常用软件 (office及基本上网软件IE等) 故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护应急、系统恢复及日常维护等，完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 12. 网络服务系统:包括服务器软件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备备用电源检测等，完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 13. 人脸识别闸机系统：包括道闸主机及道闸服务器软件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备备用电源检测等，完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 14. 其他保养：中标方须对维保范围内包含的所有设备进行保养，未罗列具体保养要求的，以采购方实际要求为准，未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 15. 设备迁移:在“摄像机位置”有迁移必要时或路面存在已失效监控设备时，中标方须及时向采购方管理人员报告，并按采购方要求进行处理。采购方指定须迁移的设备，按采购方要求完成。完成后需填写维保日志。未按采购方要求完成，每缺一次记一次违约。 16. 维保配套设备:中标方需免费提供以下数量的配套设备给采购方使用，设备所有权归采购方所有（此批设备不计入维保所需设备及配件），清单详见下表2。需要按采购方要求完成。 17. 维保日志：中标方需按上述服务内容详细填写维保日志，求包含工作时间（精确到小时），工作地点（精确到具体楼栋楼层），工作内容（精确到具体工作），工作完成情况（未能及时完成需填写跟进时间），日志模版可由甲乙双方商议制定。采购方每周对中标方进行维保日志检查，检查结果不合格每次记一次违约。 | 服务要求响应/偏离表 |
| 3 | ★ | 人员要求： 1.中标方必须提供专业维保技术人员长期驻点在学校各校区监控中心，其他每个校区分别提供不少于1名驻点的专业维护技术人员。前湖校区不少于5名驻点专业维护技术人员，相关人员不得中途更换。所有人员由采购方统一安排工作；工作时间按采购方统一上下班时间，具体工作时间由采购方安排。如不满足要求采购方有权提前解除合同。（中标方不得以任何理由抽调、调整驻点维保技术人员，并严格按照采购方安排的时间统一上下班，人员时间由采购方全面统一管理。) 2.中标方须提供7*24小时维保热线，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。 3.中标方向采购方提交详细的工作计划和工作安排，对每次检修、修养工作认真做好记录，并填写维保日志，由采购方相关管理人员签字确认。（采购方也可应事所需对中标方工作计划做出调整） 4.中标方应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保养过程中发生的人身安全及第三者事故，由中标方承担所有责任。 5中标方不得将相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露用户方工作秘密且采购方的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |

四、商务要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期 | 合同签订之日起至2026年12月10日。中标方应保证在要求时间内按标准完成全部维保工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 南昌大学所有校区“前湖北校区、前湖南校区、青山湖校区、东湖校区”。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 3 | ★ | 付款方式 | 1.成交中标方在与采购方签订采购合同十个工作日内，应向采购方提交5%的履约保证金。履约保证金按采购方的要求汇入采购方指定账户。本合同全部履约完成后，采购方在30个工作日内向成交中标方无息退还原履约保证金。合同履约完成后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息； 2.合同履约完成且项目经用户验收合格后，采购方在30个工作日（正常财务工作日）一次性支付技术服务费48万元；维保所需设备及配件按合同要求据实结算。采购方付款前，成交中标方须开具合法、等额的增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 4 | ★ | 验收标准 | 按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容和国家或行业相关标准对项目进行综合运行验收。成交中标方应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购方或用户。如验收达不到规定要求，采购方有权要求更换货物或拒绝付款，成交中标方若违约，采购方将依法追究相应法律责任。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 5 | ★ | 其他 | 本项目为交钥匙工程，所有费用均包含在磋商总价中，请在报价时予以考虑。 | 商务要求响应/偏离表 |

注：1.“★”代表实质性指标，不允许负偏离，任何一项负偏离作无效响应处理；

- “▲”代表重要指标，“#”代表一般指标，“▲”和“#”指标均允许负偏离，负偏离将影响其评审得分，但不作无效响应处理。

★ 表1：维保所需设备及配件

| 注: 1、本附件所列举设备及备件仅作为维保过程中所需替换设备及配件的参考，不作为设备替换的唯一标准。 2、维保所需设备及配件（22万元/年），按合同要求据实支付维保替换的设备及配件，超过22万元/年的设备，由中标方免费提供。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 技术规格 | 单位 | 单价 |
| 2 | 1.0电源线 | 国产 | RVV2*1.0 | 米 | 3.2 |
| 3 | 1.5电源线 | 国产 | RVV2*1.5 | 米 | 3.5 |
| 4 | 32C空气开关 | 国产 | 1、动作类型：A/C安装方式： 2、导轨式接线方式：上进下出壳架额定电流：32A 3、类别：微型断路器 4、分断能力：6kA 5、脱扣器类型：C 6、操控方式：手动 7、脱扣器形式：热磁式 | 个 | 24 |
| 5 | 接线板 | 国产 | 1、6位总开关 2、额定功率10A/2500W | 个 | 38 |
| 6 | 两相插头 | 国产 | 10A | 个 | 3.5 |
| 7 | 三相插头 | 国产 | 10A | 个 | 6 |
| 8 | PVC电工胶布 | 国产 | 宽18mm,膜厚0.17mm,长度10y | 卷 | 5.5 |
| 9 | 高压防水自粘电工胶布 | 国产 | 5Kv，宽25mm*长5y | 卷 | 8 |
| 10 | 六类网线 | 国产 | 1.传输速率：最高可达10Gbps。 2.传输距离：最大传输距离为100米。 3.阻抗：100欧姆。 4.频率响应：20MHz。 5.屏蔽：编织屏蔽或箔屏蔽。 6.连接器：RJ45连接器。 7.电缆结构：双绞线结构。 8.外皮材料：PVC外皮。 9.传输速率：10/100/1000Mbps。 10.传输距离：最长可达100米。 11.阻抗：100欧姆。 12.频率响应：100MHz。 13.屏蔽：编织屏蔽或箔屏蔽。 14.连接器：RJ45连接器。 15.电缆结构：同轴电缆结构。 16.外皮材料：PVC外皮。 | 米 | 2.8 |
| 11 | 水晶头 | 国产 | CAT-6 | 个 | 0.5 |
| 12 | 防水网线直通 | 国产 | RJ45，塑料，防水 | 个 | 6 |
| 13 | 4芯光缆 | 国产 | 4芯,单模 | 米 | 2.6 |
| 14 | 室外防水熔纤包 | 国产 | 2进2出卧式光纤接头盒，12芯 | 个 | 65 |
| 15 | 4口SC熔纤盒 | 国产 | 含法兰、尾纤 | 个 | 20 |
| 16 | 2米SC-SC单模单芯跳线 | 国产 | 2米 | 根 | 15 |
| 17 | 5米SC-SC单模单芯跳线 | 国产 | 5米 | 根 | 30 |
| 18 | 2米FC-FC单模单芯跳线 | 国产 | 2米 | 根 | 15 |
| 19 | 5米FC-FC单模单芯跳线 | 国产 | 5米 | 根 | 30 |
| 20 | 2米SC-FC单模单芯跳线 | 国产 | 2米 | 根 | 15 |
| 21 | 2米LC-LC单模双芯跳线 | 国产 | 2米 | 根 | 33 |
| 22 | 10米LC-LC单模双芯跳线 | 国产 | 10米 | 根 | 33 |
| 23 | 10米LC-LC多模双芯跳线 | 国产 | 10米 | 根 | 58 |
| 24 | SC-SC法兰 | 国产 | SC-SC | 个 | 2 |
| 25 | FC-FC法兰 | 国产 | FC-FC | 个 | 2 |
| 26 | LC-LC法兰 | 国产 | LC-LC | 个 | 2 |
| 27 | 室外弱电箱 | 国产 | 1、材质：不锈钢 2、尺寸：400*500*180mm | 个 | 150 |
| 28 | PVC管 | 国产 | 1、材质：PVC 2、长度：2.8m 3、管径：内径2mm | 根 | 5 |
| 29 | 抱箍 | 国产 | 1、不锈钢 2、直径78-100mm | 个 | 55 |
| 30 | 枪机支架 | 国产 | 1、长度：300mm 2、材质：铝合金 | 个 | 55 |
| 31 | 监控双枪抱箍横臂支架 | 国产 | 1、长度： 2米，含底座 2、管壁厚度：不小于1.5mm 3、底座厚度：不小于2.0mm 4、颜色：白色 | 个 | 260 |
| 32 | 3米立杆 | 国产 | 1、高度：3米 2、配2根1米横臂 3、含500mm高预埋件 | 根 | 800 |
| 33 | 12V电源适配器 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：DC12V/2A | 个 | 38 |
| 34 | 12V抽拉室外防水电源适配器 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：DC12V/2A 3、材质：阻燃塑料 4、双隔层，双重保护避免雨水或虫子损坏电路板 | 个 | 46 |
| 35 | 24V球机专用电源 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：AC24V3A | 个 | 155 |
| 36 | 360W集中供电电源 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：12V 3、输出电流：30A 4、输出电压可调节：±5％±10％； 5、保护功能：过载.过压.短路.过温等 | 个 | 280 |
| 37 | 5口非网管接入交换机 | 国产 | 5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口，非网管。 | 台 | 150 |
| 38 | 8口非网管接入交换机 | 国产 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管。 | 台 | 200 |
| 39 | 8口POE交换机 | 国产 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 630 |
| 40 | 8口网管接入交换机 | 国产 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥102Mpp； 2、配置≥8个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，支持POE/POE+，POE功率≥120W； 3、MAC地址规格≥8K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 台 | 1550 |
| 41 | 24口网管交换机 | 国产 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥126Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 台 | 1320 |
| 42 | 24口光交换机 | 国产 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥171Mpps； 2、配置≥24个千兆SFP，≥8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，≥4个万兆SFP+，≥2个专用堆叠口; 4、支持IPV6特性，支持IPV6 Ping、IPV6 Telnet； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF协议； 6、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 7、支持G.8032以太环保护协议； ★★1、为提升网络骨干的安全性，确保技术自主可控、降低安全风险，所投交换机具备自主可控能力，产品的关键芯片（CPU 芯片）由产品制造商自研国产化芯片 提供第三方报告复印件并加盖原厂鲜章证明 ★★2、为保障网络的运维使用及安全性，所投交换机支持CPCAR、攻击溯源、DAI、可信启动、数字签名等功能，提供第三方报告复印件并加盖原厂鲜章证明 | 台 | 5220 |
| 43 | 千兆光纤收发器 | 国产 | 接口类型：‌提供一个1000Mbps电口和一个1.25Gbps SC光口，‌支持RJ-45和SC接口类型。‌ 传输技术：‌采用波分复用技术，‌发送波长为1550nm，‌接收波长为1310nm，‌通过一根单模光纤同时接收和发送数据。‌ 传输距离：‌最远传输距离可达20公里。‌ 工作温度范围：‌-40℃到75℃，‌适应恶劣环境条件。‌ 环境参数：‌工作湿度10%到90%RH（‌不凝结）‌，‌存储温度-40℃到70℃，‌存储湿度5%到90%RH（‌不凝结）‌。‌ | 对 | 270 |
| 44 | 千兆光模块 | 国产 | / | 支 | 280 |
| 45 | 400W红外筒形摄像机 | 国产 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 | 台 | 615 |
| 46 | 400W全彩筒形摄像机 | 国产 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 海康威视臻全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持萤石云平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞ 4 mm：2.8 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：620 g 带包装重量：826 g 防护：IP67 | 台 | 660 |
| 47 | 400W半球摄像机 | 国产 | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 符合IP67，IK10，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 景深范围：2.8 mm: 1.2 m~∞ 4 mm: 1.3 m~∞ 6 mm: 3.4 m~∞ 8 mm: 5.1 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 产品尺寸：Ø110.8 × 84.7 mm 包装尺寸：134 × 134 × 108 mm 设备重量：380 g 带包装重量：460 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67，IK10 | 台 | 615 |
| 48 | 800万像素室外结构化摄像机 | 国产 | AI多摄全结构化双目筒机 AI多摄泛智能网络摄像机采用双镜头一体化设计，兼顾全景细节，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件等 全景和细节镜头均采用背照式传感器，改善成像质量，全景镜头采用1/2.7”200W CMOS，4mm， F1.0定焦镜头，细节镜头采用1/1.8“800W CMOS，0832mm， F1.6变焦镜头； 适用于出入口、混行道路、人行通道、公园、景区、街道、车站、小区外围、周界等需要进行安全管理的场景 全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析 人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能 目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入 道路监控模式：支持车辆检测和混行检测 2种模式 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持 DC12 V 电源输入 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：通道1： 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1： 8~32 mm：水平视场角：41.8°~15.0°，垂直视场角：22.9°~5.5°，对角视场角：48.7°~17.1° 通道2： 4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：通道1：3840 x 2160 通道2：1920 x 1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 接口类型：外甩线 产品尺寸：254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸：450 × 164 × 150mm 设备重量：1700 g 带包装重量：2650 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.70 A，最大功耗：20.4 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.43 A~0.57 A，最大功耗：24.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明） ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（公安部检验报告证明） | 台 | 4370 |
| 49 | 热成像筒型经济摄像机 | 国产 | 双光谱筒型摄像机 【功能特性】 热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火、烟雾检测支持同时开启。测温、测温防火、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与测温防火、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 支持AI开放平台 支持叉车去误报智能功能 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息 【应用场景】 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等； 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等； 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等； 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：17μm 热成像响应波段：8~14μm 热成像探测器类型：F1 热成像分辨率：160 × 120 热成像焦距：6 mm 热成像视场角：25°×18.7° 热成像最大光圈值：1.1 热成像帧频：50Hz:25fps 热成像数字变倍：X2,X4 噪声等效温差NETD：＜ 40mk(@25°C,F#=1.0) 空间分辨率MRAD：2.74 热成像近摄距：0.6m 伪彩：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 测温范围：-20℃~150℃ 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：42m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：126m 吸烟检测最远报警距离：6m 目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：6.6m 测温防火最远报警距离（以0.05㎡为准）：40m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22.1° 可见光分辨率：2688×1520 烟雾最远报警距离（以1㎡为准）：24m 宽动态：120dB 3D降噪：支持 最低照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 可见光光圈值：F1.6 双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 可见光通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 最大预览路数：20路 主码流帧率分辨率：50Hz 25fps (2688*1520),,25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688*1520),30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) 热成像：25fps (160 × 120 (输出 320 × 240) 子码流帧率分辨率：可见光：50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352*288) 可见光：60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352*288) 热成像：25fps (160 × 120 (输出 320 × 240)) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 客户端：iVMS-4200/萤石/HIK-CONNCET 浏览器：IE10+,Chrome 57+,Mozilla Firefox 52+,Mac Safari 12 报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 复位键：1个复位键 RS485控制接口：1路 网口：1路RJ45接口10/100M自适应以太网口 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持512G），可支持手动录像/报警录像 模拟视频输出：支持 本地输出：支持本地输出 电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)。备注：需单独购买DC 12V电源适配器 功率：DC 12 V（±20%）：0.7 A, max. 8W PoE (802.3af, class 3)：42.5 V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, max. 8.5W 工作温度和湿度：-40℃~70℃，＜95% RH 防护等级：IP67 重量：1.55kg 藏线盒：需单独购买 40m 24m ★★双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 ★★文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 ★★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 | 台 | 3260 |
| 50 | 16路硬盘录像机 | 国产 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ★★支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准） ★★人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） ★★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路（以公安部检测报告为准） | 台 | 1720 |
| 51 | 32路硬盘录像机 | 国产 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 | 台 | 3000 |
| 52 | 8T监控硬盘 | 国产 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 1680 |
| 53 | 卡口抓拍单元 | 国产 | 5M卡口抓拍单元 海康神捕卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 内置摄像机采用2/3英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达2448 × 2048，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础； 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； 传感器类型：2/3” Global shutter CMOS 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：2448(H) × 2048(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 多码流：支持3码流： 主码流：2448*2048（默认）； 子码流：1080*720P（默认）； 三码流：704*576（默认） 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：2448(H) × 2048(V) 存储功能：TF, USB 镜头规格：25mm 光圈类型：手动光圈 通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌； 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 车辆品牌，子品牌识别 非机动车：车型识别、特征识别 行人：人体识别、人脸识别、特征识别 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D) 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz 功耗：Max. 20 W 重量：5.2 ± 0.5 kg | 台 | 15800 |
| 54 | 测速雷达产品 | 国产 | 【经济款】窄波测速雷达 单车道测速雷达 测速距离：单车道18～28m(可调整) 测速范围：10km/h～250km/h WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：9-12V DC 工作功耗：≤2W 重量：2kg STJ1-12定角式雷达测速仪采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，精确定位、精准测速，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，可应用于龙门架、隧道口、立体交叉桥梁下方等多种交通环境，更加适合要求严苛的道路测速抓拍取证，为交通管理提供准确、可靠、实时的检测信息，保障交通管理系统的正常运行。 实时测量目标车辆的速度，具备测距功能，可对多目标进行距离动态管理；提供触发信号，并结合微波高精度定位，卡口车辆触发位置精准一致，实现不同速度、不同大小、不同类型的车辆在“定点位置”触发抓拍，STJ1-12雷达可以用WiFi实现对雷达的参数修改。 采用24GHz MMIC技术，性能更优越； 高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻道目标干扰； 可对多目标进行精确测距测速，精确定位； 进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低； 安装方便，免调试，维护简单； 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰； 内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。 天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz 频率偏离误差：≤±45MHZ 波束宽度： 水平<6°，垂直<6° 发射功率：约5mW 测速距离：单车道18～28m 测速范围：10km/h～250km/h 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 触发一致性：≤±1m 反应时间：26ms 工作温度范围： -40℃～ +80℃ 工作湿度范围： 98%@25℃，无凝结 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗 < 2.5W 额定电流：< 0.3A 数据刷新速度：37次/秒 IP65 | 台 | 10800 |
| 55 | LED常亮灯 | 国产 | 16颗常亮灯 光源类型：16颗高性能暖光LED 发光角度32° 补光距离16米～25米 响应时间小于20us 具有光敏，支持环境亮度检测，低照度下自动开启 IP66 工作温度：-40℃～70℃ 工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结 电源：220VAC±10% 防护等级：IP65 | 台 | 2800 |
| 56 | 终端管理设备 | 国产 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） | 台 | 12800 |
| 57 | 测速提示牌 | 国产 | 【园区测速提示牌，不具备测速功能，需搭配雷视园区测速一体机使用】【车速显示】【车牌显示】 适用于各类国省道、乡村道路、园区、景区、校园等各类车辆测速警示场景，当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速； 车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标； 支持显示车辆实时车速； 规格参数 设备外形 外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 外部接口 网络接口：1个RJ45以太网口 预警屏 单管电流：≤20mA LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10° LED寿命：≥100000小时 物理点间距：8mm 显示屏屏体分辨率：车牌屏分辨率120x40 显示屏LED亮度：红&gt;5000 cd/㎡；黄&gt;5000 cd/㎡ ；绿&gt;5000 cd/㎡ 一般规范 尺寸：整机尺寸1800mmx1120mmx120mm，车牌屏尺寸960mmx320mm，车速屏尺寸490mmx374mm 工作温度：-30°C~70°C 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 电源：AC220V±10% 功耗：25W MAX 重量：38kg 安装方式：立杆安装 防护等级：IP53 | 台 | 16800 |
| 58 | 24V6A开关电源 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：AC24V3A | 个 | 160 |
| 59 | 12V5A开关电源 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：AC12V5A | 个 | 150 |
| 60 | 5V40A开关电源 | 国产 | 1、输入电压：AC220V±20％ 2、输出电压：AC5V40A | 个 | 155 |
| 61 | 道闸遥控器 | 国产 | 工作频率‌：支持 ‌315MHz‌、‌433MHz‌ 或 ‌868MHz‌（根据型号可选），其中 433MHz 控制距离约 ‌50米‌，315MHz 约 ‌30米‌，868MHz 可达 ‌100米‌‌12。 ‌编码方式‌：适配 ‌PT2262/PT2272‌、‌HCS301‌、‌EV1527‌ 等加密芯片，提升抗干扰能力‌12。 ‌控制距离‌：常规型号覆盖 ‌30-100米‌（视环境障碍物和频率影响）‌12。 ‌工作电压‌：‌DC 12V‌。 ‌发射功率‌：‌10-15mW‌，频率偏差 ‌±75kHz‌，调制方式为 ‌ASK‌‌26。 ‌触点容量‌：支持 ‌≤10A/250VAC‌ 或 ‌10A/30VDC‌，适配继电器输出。 ‌接口类型‌： 电源输入、继电器控制端（开门/关门/停止）。 ‌输出模式‌：支持 ‌非锁‌、‌互锁‌、‌自锁‌ 等模式，可通过跳线设置。 | 套 | 65 |
| 62 | 双目活体人脸机 | 国产 | 1.采用10.1寸TFT液晶触摸屏人脸识别终端，支持触屏功能，可在人机界面进行操作，屏幕分辨率1280*800，支持屏幕亮度、声音设置。 2.设备支持识别终端与外接网络断开状态下进行人脸实时识别，支持戴口罩识别，支持不带口罩预警。 3.识别终端图像参数配置，支持曝光、白平衡、昼夜模式、图像增强可调。 4.设备支持配置2个I/O输出，1个100Mbps网口、支持串接，1个韦根输出、1个韦根输入，1个RS485、1个RS232；USB接口。 5.内置深度学习专用芯片，支持本地离线识别，人脸识别率不低于99%，识别时间不高于0.2S，人脸（1:N）库容不低于100000，本机库容不低于100000。 6.支持人脸、身份证、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门。 7.设备支持双目高清宽动态摄像头，支持一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率不低于1920*1080，适应多种复杂光线场景下图像高质量采集。 8.支持超远识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别。 9.支持活体验证检测，人脸验证准确率99.5%，1：N比对时间0.2S/人。 10.支持员工管理功能，支持员工库的添加、更新、删除以及员工信息查看，支持从管理服务器联网下发及本地配置。 11.支持访客管理功能，支持访客的添加、更新、删除以及访客信息查看。 12.支持陌生人管理功能，支持陌生人检测、陌生人信息上报。 13.支持记录本地保存和实时上传。 14.工作环境：﹣30℃~﹢70℃，5%~95%（无凝结）。 15.防护等级不低于IP65。 16.支持用户自主定制面板机交互程序，显示效果，图形等内容。 17.支持白光动态补光灯。 18.支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置。 19.支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警。 20.具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首用户开门。 21.设备支持断网模式下单机运行，联网模式下与后台通讯，支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。 22.支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入。 23.可对接学校人脸识别业务平台、访客系统、人脸库系统、通行记录系统、支持身份证人证核验。 | 台 | 5920 |
| 63 | 身份证读卡器 | 国产 | 二代居民身份证阅读器，采用USB接口供电，RS232串口通讯，具有阅读身份证信息、验证身份证真伪等功能，采用TYPEB非接触IC卡阅读技术，内嵌身份证安全控制模块，能够将身份证芯片内的个人信息资料解读和对应输出。 | 台 | 2000 |
| 64 | 通道闸机电机电磁离合器总成 | 国产 | 57直流无刷电机+电磁离合器+底板 | 套 | 2000 |
| 65 | 通道闸机电机驱动板 | 国产 | DC24V,UVW三相驱动，外接霍尔编码器、离合器和电机，通过接收通道控制板的指令信息，来控制电机转动和离合器吸合。 | 块 | 500 |
| 66 | 通道闸机主控板 | 国产 | 闸机红外传感器检测、授权通行检测、报警输出、电机控制中心。 | 块 | 500 |
| 67 | 通道闸机红外对射控制板 | 国产 | 红外大转接板+小转接板，透传红外信号给通道主控制板 | 块 | 300 |
| 68 | 通道闸机红外对射头 | 国产 | 红外发射与接收 | 个 | 300 |
| 69 | 通道闸机不锈钢主轴 | 国产 | 不锈钢材质，DN48mm，固定挡板转动。 | 根 | 820 |
| 70 | 通道闸机不锈钢挡板 | 国产 | 不锈钢材质，通道宽度1100mm。 | 块 | 500 |
| 71 | 工业数字相机(PDC版,V0版) | 国产 | 黑色外壳,P5版,自动对焦镜头,DC12V,PDC版 | 台 | 7200 |
| 72 | 卡口专用高速摄像一体机相机组（PDC版，V0版） | 国产 | 卡口专用高速摄像一体机相机组(PDC版,V0版) 用于项目现场卡口专用高速摄像一体机(SF-ZJ-2503/SF-FJ-2503/2006/2007)相机申请替换,P5 （31g 32g 41g的相机组料号） | 台 | 7200 |
| 73 | 同进同出车检板 | 国产 | 162*93mm,带3D数字车检接口,户外板 | 块 | 1950 |
| 74 | 语音功放板 | 国产 | 105.80*52.20MM，输入12V，户外板，印制线路板； 3C专用物料,升级需要做3C变更申请 | 块 | 100 |
| 75 | 车辆检测器 | 国产 | KT-cd-f,PD132,两路输出,高灵敏度4级可调,输入电压220V,符合安规检测 | 台 | 380 |
| 76 | 地感线圈 | 国产 | 绝缘体FEP镀锡铜线 额定温度55℃~200℃ 性能耐磨、防腐蚀 长度50m | 套 | 100 |
| 77 | 车检器接口板 | 国产 | CJ-ZJB-V17B,148*.239.5mm,非标带3D车检口,户外版 | 块 | 460 |
| 78 | 车检器接口板 | 国产 | CJ-ZJB-V17B,148.2*39.5mm,标配带3D车检口,户外板 | 块 | 460 |
| 79 | 车检器接口板 | 国产 | CJ-ZJB-V34，,153.7*62.7mm,双路热备(不带485),带3D车检接口,户外板 | 块 | 580 |
| 80 | 闪光灯 | 国产 | 20W,晶元,120度,共用端L=340mm,分线端2P=200mm,3P=35mm | 个 | 875 |
| 81 | CV1835核心板 | 国产 | 70*40mm,用于收费相机（B版） | 块 | 1450 |
| 82 | 3D车辆检测器 | 国产 | 79G雷达车检器，直杆,DC12V，107.9mm*73.6mm*17.2mm，自带适配器 | 个 | 1200 |
| 83 | 旗舰版工业相机转接板 | 国产 | 160*76mm,用于旗舰版,户外板 | 块 | 480 |
| 84 | 道闸配件(主板） | 国产 | J版,直流无刷道闸控制器，秒数参数可调 | 块 | 1440 |
| 85 | 工业相机转接板 | 国产 | 工业相机转接板,100*60mm,户外板 | 块 | 480 |
| 86 | 摄像头闪光灯板 | 国产 | 140*80MM,高端旗舰系列，PWM控制,户外板 | 个 | 480 |
| 87 | 圆形补光灯板 | 国产 | 摄像头闪光灯板+温湿度接口 SXT-LED-V30A | 个 | 240 |
| 88 | 显示屏主板盒子 | 国产 | 050024主板盒子 CM主板+声卡+电源线组合包，用于050024盒子配套安装(电源模块化产品)，备注需要配套转接板 | 个 | 3600 |
| 89 | 开关电源（道闸主板用） | 国产 | 200W，24V，带3C认证 | 个 | 455 |
| 90 | 道闸园杆 | 国产 | J版,4.0M,铝合金圆杆,铝外径50mm,珍珠棉外径80mm含反光膜 | 根 | 1300 |
| 91 | 开关电源 | 国产 | 开关电源 12V6A,72W,输入电压100-240VAC,99×97×30mm,3C认证,UL认证，CB认证 | 个 | 220 |

★ 表2：维保配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W全彩筒形摄像机 | 海康威视臻全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；支持萤石云平台接入；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风，高清拾音；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；符合IP67防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.0005 Lux ；宽动态：120 dB ；景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞ 4 mm：2.8 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持；补光灯类型：柔光灯 ；最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 ；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm ；其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm；包装尺寸：235 × 120 × 125 mm；设备重量：620 g；带包装重量：826 g ；防护：IP67 | 12 | 台 |
| 2 | 400W半球摄像机 | 400万半球型网络摄像机；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出；符合IP67，IK10，可靠性高；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 景深范围：2.8 mm: 1.2 m~∞ 4 mm: 1.3 m~∞ 6 mm: 3.4 m~∞ 8 mm: 5.1 m~∞ 补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m；红外波长范围：850 nm ；最大分辨率：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；复位：支持；电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 ；恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；产品尺寸：Ø110.8 × 84.7 mm；包装尺寸：134 × 134 × 108 mm；设备重量：380 g；带包装重量：460 g；启动和工作温湿度：-30 ℃~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W ；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP67，IK10 | 3 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机1 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ★★支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（以公安部检测报告为准） ★★人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以公安部检测报告为准） ★★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 4 | 网络硬盘录像机2 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配20TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）；输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：32路；以图搜图能力：32路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张；目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流要与学校保卫处现有的监控平台无缝对接 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 | 1 | 台 |
| 5 | 24口网管交换机 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥126Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口网管接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥102Mpp； 2、配置≥8个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，支持POE/POE+，POE功率≥120W； 3、MAC地址规格≥8K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 5 | 台 |
| 7 | 24口光交换机 | 1、交换容量≥670Gbps；转发性能≥171Mpps； 2、配置≥24个千兆SFP，≥8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，≥4个万兆SFP+，≥2个专用堆叠口; 4、支持IPV6特性，支持IPV6 Ping、IPV6 Telnet； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF协议； 6、具备恢复出厂配置和复位设备的按钮； 7、支持G.8032以太环保护协议； ★★1、为提升网络骨干的安全性，确保技术自主可控、降低安全风险，所投交换机具备自主可控能力，产品的关键芯片（CPU 芯片）由产品制造商自研国产化芯片 提供第三方报告复印件并加盖原厂鲜章证明 ★★2、为保障网络的运维使用及安全性，所投交换机支持CPCAR、攻击溯源、DAI、可信启动、数字签名等功能，提供第三方报告复印件并加盖原厂鲜章证明 | 1 | 台 |
| 8 | 8T监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录；传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务；适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB；外形规格：3.5-inch；接口类型：SATA；刻录技术：CMR；转速：7200RPM；缓存：256MB；最大读取速度：267MB/s；接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s；平均读写功率（W）：7.3W；加载/卸载周期：600,000；MTBF：2,000,000；年负荷（TB/年）：550TB；工作状态温度(°C)：0-65℃；尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 8 | 块 |
| 9 | 监控电源 | 1、输入电压：AC220V±20% 2、输出电压：DC12V/2A | 100 | 个 |
| 10 | 监控电源 | 1、输出功率：240W 2、输入电压 :AC220V±20% 3、输出电压可调节：±5%±10%; 4、保护功能：过载.过压.短路.过温等 | 30 | 个 |
| 11 | 监控电源 | 1、输入电压：AC220V±20% 2、输出电压：AC24V3A | 10 | 个 |
| 12 | 监控电源 | A/C安 装方式：导轨式接线方式：上 进下出壳架额定电流：32A类 别：微型断路器分断能力：6 kA脱扣器类型：C操控方式 :手动脱扣器形式：热磁式 | 5 | 个 |
| 13 | 六类网线 | 六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6±0.05mm mm,；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75度。 | 1500 | 米 |
| 14 | 4芯光缆 | 4芯,单模 | 1000 | 米 |
| 15 | 接线板 | 8位总控全长1.8米 | 10 | 个 |
| 16 | 枪机支架 | 铁质，室内室外，75*65*260mm | 20 | 个 |
| 17 | 飘杆 | 铁质 | 2 | 根 |
| 18 | 飘杆 | 铁质 | 5 | 根 |
| 19 | 4M立杆 | 包含地笼、横臂、施工 | 5 | 根 |
| 20 | 千兆光 模块 | 国标 | 5 | 个 |
| 21 | 室外防水熔纤包 | 2进2出卧式光纤接头盒，12芯 | 5 | 个 |
| 22 | 防水箱 | 不锈钢 | 7 | 个 |
| 23 | 抱箍 | 304不锈钢200mm-300mm | 15 | 个 |
| 24 | 电源线 | 1.0末端电源线 RVV2*1.0 | 500 | 米 |
| 25 | 电源线 | 1.5分支电源线 RVV2*1.5 | 1000 | 米 |
| 26 | 打印机 | 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉分离 双面功能 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印 移动打印 WiFi打印，APP打印 黑白打印速度 30ppm 打印分辨率 600×600dpi，300×300dpi(APP) 首页打印时间 ＜8.5秒 复印其它性能 身份证一键复印 扫描控制器 标准配置 介质重量 60-105g/㎡ 供纸盒容量 纸盒：250页，手动：1页 输出容量 100页 | 1 | 台 |
| 27 | 办公椅 | \ | 6 | 把 |
| 28 | 其它 | 安保楼北面停车棚处搭建一个标准车棚，用于停放维修升降车，并硬化地面 | 1 | 批 |

附件2：（递交材料格式）

南昌大学×××采购项目

采购需求征集意见反馈材料

公司名称（盖章）：

日期：   年  月  日

一、采购产品的产业发展简况（包括该类现有产品的技术水平、工艺水平、技术路线、兼容性、安全要求，以及未来发展趋势等）

二、同类项目历史成交情况（服务类采购不填）

| 序号 | 设备名称 | 采购单位 | 货物品牌型号及技术参数 | 成交单位 | 成交公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、对本项目采购需求的完整性、明确性、科学性、合理性、提出具体意见建议。

四、针对本项目预算提出的建议（总价或分项报价）

| 货物/服务名称 | 价格（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、企业营业执照

致：南昌大学

根据×××采购项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：   年   月  日

企业营业执照扫描件粘贴处

维保所需设备及配件：设备主要用于替换原设备，中标方提供的设备质量不低于原设备（技术和性能不低于原设备）。

全年服务设备是维保所需设备及配件，按22万元/年计算，按实际替换的设备进行结算，维修所需设备超出22万元由中标方免费提供。